| LP | Wyszczególnienie | Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą | Spełnienie warunku/dane techniczne SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1 | Podwozie z kabiną. Dopuszczalna masa całkowita podwozia min 4500 kg |  |
| 1.1 | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2020. Podać producenta i typ nadwozia. | Producent i typ nadwozia: |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać: - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) Kopie Świadectwa Dopuszczenia dołączyć do oferty. Świadectwo Musi być ważne na dzień odbioru pojazdu. |  |
| 1.3 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - maksymalna długość całkowita pojazdu 6400 mm, - maksymalna wysokość całkowita pojazdu mierzona przy nadwoziu sprzętowym 2800 mm, - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi, - rozstaw osi minimum 3600 mm. | Podać parametry pojazdu – potwierdzić Świadectwem Dopuszczenia CNBOP długość: szerokość wysokość: rozstaw: |
| 1.4 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny. Belka nie wyższa niż 65 mm. Dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie błyskowe z tyłu pojazdu (lampy zintegrowane z białym źródłem światła LED do oświetlania pola roboczego z tyłu), lampy wykonane w technologii LED. Sygnalizacja dźwiękowa wyposażona w głośniki o mocy min. 200W lub 2 x100W. Sterowanie sygnalizacją z pilota na przewodzie spiralnym. Pilot powinien posiadać jednoznaczne oznaczenia uruchamianych funkcji, podświetlane przyciski. Pilot powinien służyć do sterowania oświetleniem pola pracy po bokach pojazdu oraz platformy dachowej. |  |
| 1.5 | Dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu oraz 3 lampy błyskowe niebieskie po bokach pojazdu: 1 szt. na zderzaku przednim, 1 szt. na lusterkach bocznych i 1 szt. na górnym tylnym rogu nadwozia sprzętowego |  |
| 1.6 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy , minimum 120 kW i minimalnym momencie obrotowym, 360 Nm, spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu, pojemność skokowa minimum 2250 cm3. | Podać parametry pojazdy moc: moment: pojemność: norma emisji spalin: |
| 1.7 | Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną, mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła. Opony uniwersalne o pogrubionej rzeźbie bieżnika z oznaczeniem M+S |  |
| 1.8 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach. |  |
| 1.9 | Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, - układ foteli w kabinie 1+1+4, - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona, wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną, -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie, - światła przeciwmgielne, - radio samochodowe z czytnikiem MP3 i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy, - poduszka powietrzna dla kierowcy, - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, - szyby w tylnych drzwiach przesuwne, - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - kabina wyposażona w ogrzewanie fabryczne oraz dodatkowe ogrzewanie niezależne od pracy silnika i w klimatyzację manualną fabryczną - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku, - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek, - na półce w kabinie zamontowane 4 radiotelefony nasobne z ładowarkami samochodowymi, Motorola DP4600 lub równoważne (kolorowy wyświetlacz alfanumeryczny min 4 wierszowy) - w kabinie pasażerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń. - pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w okolicy lusterka wstecznego - pojazd fabrycznie wyposażony w tachograf elektroniczny - fabryczna tapicerka ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym - fabryczne reflektory pojazdu wyposażone w światła do jazdy dziennej LED |  |
| 1.10 | W kabinie zainstalowany radiotelefon Motorola DM4600lub równoważny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 4 wierszowy. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. Radiotelefon połączony z mikrofonem i głośnikiem w przedziale sprzętowym. | Marka i model radiotelefonu |
| 1.11 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
| 1.12 | Kolorystyka - błotniki i zderzaki – białe; - kabina, zabudowa – RAL 3000; Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Komendanta Głównego.. Pojazd oklejony naklejkami informującymi o podmiotach finansujących zakup tego pojazdu. Na całej długości pojazdu pas wyróżniający + oklejenie wyróżniające na tylnej ścianie kontenera z foli fluorescencyjnej i odblaskowej – pasy pod kątem 45 stopni. Szczegółowe wytyczne oznakowania zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy. |  |
| 1.13 | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów. |  |
| 1.14 | Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min 3 resory piórowe i dodatkowe wzmocnienie poprzez zastosowanie miechów pneumatycznych. Instalacja miechów pozwalająca regulować ciśnienie za pomocą kompresora powietrza zamontowanego w pojeździe. |  |
| 1.15 | W kabinie zamontowane: - 2 szt. Latarek kątowych z ładowarkami samochodowymi. Latarki z ochroną minimum IP66. Moc światła min 170 lm oraz zasięg światła min. 405m ,kolor obudowy pomarańczowy kontrastowy - 2szt latarek – szperaczy LED ATEX z ładowarkami samochodowymi Szperacz może pracować na jednym z trzech trybów pracy: - Wysoki, 180 lumenów (100000 cd), zasięg do 632 metrów, czas pracy do 3,5 godziny - Niski, 70 lumenów (400000 cd), zasięgo do 400 metrów, czas pracy do 7,5 godziny - Migający, czas pracy do 5,5 godziny ATEX: II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc II 3D Ex tc IIIC T54°C Dc FTZU 08 ATEX 0139X IECEx: Ex ic nA IIC T5 Gc Ex tc IIIC T54°C Dc IECEx FTZU 15.0038X - 2szt latarek ręcznych z dodatkowymi nasadkami do kierowania ruchem: Czas pracy 100% - 2 h 30 min 50% - 5 h 10% - 25 h STROBO - 6 h Moc światła [lm] 700 - Zgodne z normą ANSI Źródło światła XP-L LED Rodzaj zasilania akumulatorowe Zasilanie Akumulator Li-ion 3350 mAh Zasięg światła [m] 250- Zgodnie z normą ANSI Waga [g] do 250 Intensywność światła [candele] 148 000 IP - Stopień ochrony IP68 Do każdej latarki: - akumulator - ładowarka 230V AC i ładowarka 12V DC - naścienna stacja ładująca Czas ładowania 230 V AC 100% 4-6 h Czas ładowania 2 x akumulator 230 V AC 100% 6-10 h |  |
| 1.16 | Miejsce dla dowódcy w kabinie kierowcy wyposażone w: - fotel dowódcy (pasażera) podwójny z oparciem składanym w półkę ułatwiającą czytanie mapy. - w desce rozdzielczej przed miejscem dowódcy wysuwana półka pozioma z dodatkowym oświetleniem punktowym - uchwyt dla napojów wysuwany z deski rozdzielczej |  |
| 1.17 | Dodatkowy sygnał ostrzegawczy dźwiękowy pneumatyczny z trąbkami w kolorze polerowanej stali. Trąbki zamontowane na nadwoziu sprzętowym. System pneumatyczny wyposażony z oliwiarkę i pompkę zasilaną z instalacji elektrycznej pojazdu. Uruchamianie sygnału z dwóch guzików po jednym dla kierowcy i dowódcy. |  |
| 1.18 | Belka świetlna na dachu, tylne lampy pojazdu, tylne lampy ostrzegawcze i fala świetlna do kierowania ruchem zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi elementami ze stali nierdzewnej. |  |
| 1.19 | Kabina pojazdu wyposażona w oświetlenie nocne barwy czerwonej |  |
| 2. Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 2.1 | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium lub metalowo-kompozytowa. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej - długość nie mniejsza niż 2500mm. |  |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.3 | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1200 mm, tylnej minimum 810 mm. Otwieranie żaluzji typu rurkowego. | Podać wymiary żaluzji: Boczne: Tylna: |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
| 2.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED. Lampy oświetlenia pola roboczego przylegające do powierzchni bocznych nadwozia sprzętowego, kolor lamp czarny. |  |
| 2.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem |  |
| 2.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
| 2.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.12 | Montaż agregatu wysokociśnieniowego, podłączenie do zbiornika wody. |  |
| 2.13 | Zbiornik wody o pojemności min. 1000l wykonany z materiału odpornego na korozję – plastik , kompozyt włókno szklane, nie dopuszczalne są zbiorniki z aluminium lub stali nierdzewnej. W zbiorniku zamontowane falochrony, zbiornik wyposażony w przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd. Zbiornik wyposażony w urządzenie do pomiaru poziomu wody. Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10% zbiornika głównego. |  |
| 2.14 | 3 szt. szuflad wysuwane poziomo lub pionowo o nośności do 100 kg wyposażona w mocowania do transportu urządzenia typu agregat prądotwórczy, aparaty powietrzne, narzędzia hydrauliczne, rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji |  |
| 2.15 | Narzędzia ratownicze: Rozpieracz ramieniowy zasilany elektrycznie akumulatorowy 1szt: Minimalna siła rozpierania - 52 kN Maksymalna siła rozpierania minimum 650 kN Rozwarcie ramion minimum - 700 mm Siła ciągnięcia maks. minimum - 56 kN Dystans ciągnięcia minimum - 560 mm Waga z akumulatorem maksymalnie . - 22 kg Cylinder rozpierający hydrauliczny: Liczba tłoków - 1 Siła rozpierania / skok tłoka minimum - 135 kN / 500 mm Długość w stanie rozłożonym minimum 1100 mm Waga maksymalnie 18 kg Wspornik progowy kompatybilny z rozpieraczem Wąż przedłużający 10mb kompatybilny z rozpieraczem |  |
| 2.16 | Cztery półki – po jednej na każdą skrytkę z mocowaniami na urządzenia strażackie wg zapotrzebowania o nośności do 50 kg, w tym trzy półki z płynną regulacją wysokości |  |
| 2.17 | Przegrody na minimum 2 węże tłoczne – rozmiar wg zapotrzebowania. |  |
| 2.18 | Przygotowanie uchwytów i montaż sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki: Piła łańcuchowa, pilarka tarczowa, podkrzesywarka, motopompa pływająca, armatura, kanistry, deska ortopedyczna, szyny Kramera, torba PSP R1, agregat prądotwórczy. |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem automatycznie wypinanym w trakcie rozruchu silnika, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od napięcia akumulatora |  |
| 2.20 | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. Całość wyposażenia elektrycznego pojazdu uprzywilejowanego oraz nadwozia sprzętowego a także rozrusznik agregatu wodno-pianowego zasilany z dodatkowego akumulatora. Żaden z odbiorników prądu nie fabrycznych, nie może być zasilany ze standardowego akumulatora podwozia. Akumulator dodatkowy zamontowany w miejscu dopuszczanym przez producenta podwozia, podłączony do instalacji głównej podwozia przy użyciu modułu pozwalającego ładować dodatkowy akumulator, dopiero po pełnym naładowaniu akumulatora fabrycznego. Ładowanie obu akumulatorów możliwe przez standardowy system pojazdu – alternator, oraz z zewnętrznego systemu ładowania opisanego w pkt. 2.19. Akumulator dodatkowy powinien być zgodny z wymaganiami producenta podwozia i być wykonany w technologii równoważnej dla akumulatora standardowego. |  |
| 2.21 | Maszt pneumatyczny o mocy najaśnic min. 22000 lm, najaśnice w technologii LED. Podnoszenie, opuszczanie i obracanie najaśnic sterowane za pomocą pilota bezprzewodowego. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z układu elektrycznego 230V lub z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m. Świadectwo pojazdu musi uwzględniać maszt jako urządzenie zamontowane na stałe. |  |
| 2.22 | Półka na deskę ortopedyczną wraz z szynami Kramera – zamontowana nad agregatem wysokociśnieniowym |  |
| 2.23 | Trzy skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi oraz kanistra z paliwem dodatkowym |  |
| 2.24 | Uchwyty dla pilarki do drewna oraz dla piły do betonu i stali |  |
| 2.25 | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika pojazdu układ ogrzewania wykorzystujący paliwo ze zbiornika paliwowego pojazdu. Układ ogrzewania typu „gorące powietrza”, wylot ogrzewanego powietrza skierowany w okolice pompy układu wodno – pianowego |  |
| 2.26 | Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia narzędziowa wykonana całkowicie z aluminium. Wymiary skrzyni 1800x500x300 mm. Skrzynia zamykana pokrywami. Wnętrze skrzyni oświetlane listwą LED włączaną automatycznie po otwarciu skrzyni. |  |
| 2.27 | Wciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciągu min. 5000 kg i długości liny stalowej min 25 mb. Wciągarka i przód pojazdu zabezpieczone orurowaniem ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. Na orurowaniu zamontowany reflektor dalekosiężny w technologii LED. Zestaw akcesoriów do wciągarek: 2x Szekla 6.5 tony 1x Zawiesie pasowe 3T, 3m 1x Zblocze 1x Torba na akcesoria do wyciągarki |  |
| 2.28 | Piła do cięcia betonu i stali akumulatorowa: Akumulator litowo-jonowy Ciężar nie większy niż 4 kg Napięcie znamionowe V 36 Średnica tarczy tnącej minimum 220 mm Maksymalna głębokość cięcia minimum mm 70 Poziom mocy akustycznej maksymalnie dB(A) 2) 114 Poziom ciśnienia akustycznego maksymalnie dB(A) 2) 105 Maksymalna wartość drgań- strona lewa / prawa m/s² 3,5/3,5 Do przecinarki wykonawca dostarczy: - 2 szt tarcz do cięcia betonu i stali - akumulator podstawowy o pojemności min 5 ah – pozwalający na minimum 15 min działania - akumulator dodatkowy plecakowy min 17 ah – pozwalający na minimum 45 min działania - ładowarka sieciowa standardowa do akumulatora |  |
| 2.29 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowo oczkowy (możliwość podpięcia przyczepy lekkiej z zaczepem kulowym oraz ciężarowej z zaczepem bolcowym) z gniazdem zasilającym instalacje elektryczną podpinanej przyczepy |  |
| 2.30 | Agregat prądotwórczy zamontowany na szufladzie wysuwnej z możliwością wyciągnięcia z auta. Moc nom.; 2,2 kW. Gniazda AC; 2x230V 10A. Stopień ochrony prądnicy; IP54. Szybki zanik napięcia po zwarciu w obwodzie odbiorczym. System podłączenia generatora IT – nie wymaga uziemienia. |  |
| 2.31 | Skrzynka z narzędziami 62szt Yato YT-3895 lub równoważna |  |
| 2.32 | Nadwozie sprzętowe wyposażone w 4 boczne skrytki poniżej linii podłogi – drzwiczki skrytek po otwarciu powinny tworzyć podesty robocze wytrzymujące obciążenie min 90 kg. Każde drzwiczki wyposażone w dwa siłowniki gazowe. Wewnątrz skrytek oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu. |  |
| 2.33 | 2 szt. – noszaki do aparatów powietrznych Fenzy X-Pro, Zenith – lub równoważne kompatybilne z maskami posiadanymi przez Zamawiającego 2 szt. - butla stalowa 6l/300 bar z zaworem HONEYWELL Sygnalizator bezruchu motionSCOUT K-T [CNBOP] Zamawiający dopuszcza innych producentów noszaków, butli, zaweorów oraz sygnalizatorów przy zachowaniu parametrów dla opisanych urządzeń i kompatybilności ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego |  |
| 2.34 | Drabina teleskopowa prosta i składana dwufunkcyjna 2w1 Wymiary minimalne: Drabina przystawna Szerokość: 68 cm Głębokość: 19 cm Wysokość: 500 cm Drabina rozkładana Szerokość: 68 cm Głębokość: 19 cm Wysokość: 250 cm Po złożeniu Szerokość: 68 cm Głębokość: 19 cm Wysokość: 90 cm Waga maksymalnie: 18 kg |  |
| 2.35 | Zestaw elektronarzędzi, do każdego narzędzia akumulator i ładowarka 230V - Piła szablasta - klucz udarowy - wkrętarko – wiertarka - szlifierka kątowa Zestaw od jednego producenta + oryginalna torba na narzędzia |  |
| 2.36 | System oświetleniowy LED Przenośny akumulatorowy system oświetleniowy LED Rosenbauer RLS lub równoważny spełniający minimalne wymagania: Akumulator: 12 V, żelowy 22 Ah Temperatura barwy: 6 500 K (zbliżona do światła dziennego) Czas pracy: ok. 8 godz. Przy 100 % mocy wyjściowej, 33 godz. Przy 25 % strumieniu świetlnym Tryby pracy: oświetlenie punktowe lub szerokokątne, płynnie regulowane Pulsujące oświetlenie sygnałowe: w pięciu kolorach (czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym i białym) Funkcja natężenia oświetlenia: z sześcioma poziomami od 8% do 150%, regulacja płynna lub stopniowa co 10% Powerboost: 150% światła wyjściowego przez 10 minut Strumień świetlny przy 100% mocy wyjściowej: ok. 4 500 lumenów Strumień świetlny przy 150% mocy wyjściowej: ok. 6 000 lumenów Klasa ochrony: IP 54 Wymiary (D x S x W): 390 x 195 x 255 mm (wymiary transportowe) Masa do: 14 kg |  |
| 2.37 | 3 szt. podpór teleskopowych o minimalnych parametrach: długość w pozycji transportowej: 1200 mm możliwość regulacji długości w zakresie 800 mm nośność: do 1500 kg stopa ślizgowo-oporowa przegubowa 6 punktów zaczepowych zintegrowany pas napinający o nośności 5t i długości 5m zabezpieczenie termiczne pasa podpora wykonana z profili stalowych wzmacniana elementami ciętymi laserem całość cynkowana galwanicznie i częściowo malowana powłokami ochronnym Głowica łącząca powyższe 3 podpory do trójnogu, wykonana ze stali i ocynkowana |  |
| 2.38 | Łom ratowniczy superlekki dielektryczny z końcówkami ze stali kutej, długość urządzenia minimum 90 cm |  |
| 2.39 | Zestaw Triage do oznakowania miejsc wypadku |  |
| 2.40 | Parawan do osłony miejsc wypadku z taśmami odblaskowymi i napisem „STRAŻ” kolor czerwony: Dane techniczne: Liczba segmentów: 4 (połączone ze sobą) Wymiary segmentu: 1,60 x 1,60 m x 4 seg. Wymiary po spakowaniu: 120 x 20 (1,60 x 4) Stelaż: kompozyt Masa: 15,0 (1,60 x 4) kg |  |
| 2.41 | Przedłużacz jednofazowy 50 mb, 3x25 – przewód gumowy |  |
| 2.42 | Zestaw profesjonalnych narzędzi ręcznych: - Łopata – 2szt. - Szpadel – 2szt. - Szczotka uliczna – 2szt. - Młot |  |
| 2.43 | Deska ortopedyczna – pediatryczna z 3 pasami i stabilizatorem głowy |  |
| 2.44 | W tylnej skrytce pulpit sterowniczy: - pilot do sterowania falą świetlną - przełączniki do włączania oświetlenia pola roboczego - głośnik i mikrofon dla radiotelefonu |  |
| 2.45 | Zestaw narzędzi dielektrycznych - Bosak składany - Topór - Nożyce |  |
| 2.46 | Tablet 10” z gniazdem na kartę SIM i z funkcją GPS, LTE Pamięć RAM 2 GB Pamięć wbudowana 16 GB Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth Nawigacja satelitarna GPS Czujniki Akcelerometr Czujnik światła Czujnik zbliżeniowy Złącza Micro USB - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Bateria Litowo-polimerowa 5000 mAh |  |
| 2.47 | Koło ratunkowe do ratownictwa wodnego |  |
| 3. | Wymagana dokumentacja |  |
| 3.1 | Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu, w tym nadwozia sprzętowego, w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego. Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację wydaną przez producenta pojazdu bazowego lub jego głównego przedstawiciela w kraju należy załączyć do oferty. |  |

Sprzęt wymieniony w powyższej specyfikacji oraz sprzęt będący na wyposażeniu jednostki będą wożone w pojeździe zamiennie według zapotrzebowania.

Prawą stronę tabeli wypełnia oferent podając rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lub wpisując SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku podania nazw własnych.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do montażu nw. wyposażenia będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wso:

- Narzędzia hydrauliczne

- Agregat prądotwórczy

- Motopompa szlamowa

- Wysokociśnieniowy agregat gaśniczy

- Pilarka do drewna – 2 szt.

- Deska ortopedyczna

- Torba medyczna

Uwaga:

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy